ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № ____

|  |  | Тип изделия | Прерыватель вакуума |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Серия | ПВ151 |  |
|  |  | Наименование |  |  |
|  |  | Товарный знак | АСТА™ |  |
|  |  | Предприятие-изготовитель | ООО «НПО АСТА» |  |
|  |  | Адрес изготовителя | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуна ул, дом № 9 |  |
|  |  | Разрешительная документация | Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.09200/21 Действительна до «25» августа 2026 г. |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |
| Область применения |  | Прерыватель вакуума предназначен для предотвращения образования вакуума в паропроводах, предотвращения повреждений трубопроводов, а также оборудования и уплотнений трубопроводной арматуры. |  |  |
| Рабочая среда |  | Перегретый и насыщенный водяной пар |  |  |
| Номинальный диаметр, DN |  | 1/2” х 1/8” |  |  |
| Номинальное давление, PN |  | 25 бар |  |  |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax |  | 400°С при Рраб=13 бар; 220°С при Рраб=21 бар; 120°С при Рраб=25 бар |  |  |
| Минимальный перепад давления ΔP для полного открытия |  | 4,6 мм рт. ст. |  |  |
| Тип присоединения |  | Внутренняя резьба |  |  |
| Монтажное положение |  | Вертикальное |  |  |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |
| № | Наименование | Материал |  |  |
| 1 | Корпус | Cталь 12Х18Н10Т |  |  |
| 2 | Крышка | Cталь 12Х18Н10Т |  |  |
| 3 | *Шар | Сталь 12Х18Н10Т |  |  |
| - МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|  |  |  |  | График пропускной способности |
| - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем документе. Гарантийный срок составляет 24 месяца с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 5 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. Гарантия изготовителя не покрывает ущерб, причиненным дефектным оборудованием, затраты, связанные с его заменой, убытки и недополученную прибыль, а также иные косвенные расходы. |  |  |  |  |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТР ТС и признано годным к эксплуатации. Регулирующие клапаны АСТА™ успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: а) гидравлические испытания на прочность и герметичность; б) визуально-измерительный контроль и контроль комплектности. |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прерыватели вакуума должны устанавливаться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие знания, опыт работы и допуск к работе по монтажу пароконденсатных систем, работающих под давлением.

Внимание! - Наличие в трубопроводе даже небольшого количества твердых включений в жидкости существенно снижает срок службы прерывателя вакуума. Во избежание этого необходимо осуществить очистку системы. - Перед началом технического обслуживания убедитесь, что оборудование не находится под давлением. - Оборудование должно использоваться при давлениях и температурах не превышающих максимально допустимых значений. - Не удаляйте с оборудования маркировку и серийным номером.

1.1. 	Перед установкой удалите пластиковые заглушки.

1.2.	Прерыватель вакуума устанавливается строго на вертикальном участке трубопровода, таким образом, чтобы резьбовое присоединение диаметром ½” находилось снизу.

1.3. 	Устройство рекомендуется использовать перед всеми типами теплообменного оборудования, калориферами, варочными котлами и т.д.

1.4.	Для проведения обслуживания и ремонта необходима установка запорных вентилей (вентили запорные АСТА Р).

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Обслуживание прерывателя вакуума производить только в случае необходимости.

  - Периодическую проверку прерывателя вакуума производить не реже чем раз в год (требуется проверка состояния шара и седла).

  - При сборке необходимо очистить сопрягаемые поверхности.

  - При повреждении соединений, запорной арматуры возможны утечки жидкости с высокой температурой, что создает риски получения сильных термических ожогов обслуживающего персонала. Перед проведением работ по монтажу, демонтажу и обслуживанию необходимо отключить прерыватель вакуума от источников пара и сбросить давление в системе.

  - При работе прерыватель вакуума может сильно нагреться. Поэтому перед обслуживанием дайте оборудованию остыть до температуры окружающего воздуха.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Перед транспортировкой убедитесь, что все соединения закрыты герметичными заглушками.

  - Транспортировка оборудования может осуществляться при температуре ниже 0°С, при условии сохранности оборудования от внешнего механического и коррозионного воздействия, попадания снега внутрь прерывателя вакуума.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8. Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-поставщика | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |